No.21 Building, A District, No.89,

software Boulevard Fuzhou,Fujian, PRC

Tel: 0591-83991906-8214

Email:liuyi@rock-chips.com

EFUSE二次开发手册

Revision 1.0

2014/11/04

Revision History

| Revision | Date | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2014-11-04 | 初始化版本. | LY |

目录

1.	EFUSE测试工具	4

1.1.	读取Efuse Key步骤	4

1.2.	写入Efuse Key步骤	4

1.3.	扩展读步骤	5

1.4.	扩展写步骤	5

2.	EFUSE读写函数说明	6

2.1.	读取Key函数	6

2.2.	写入Key函数	7

2.3.	Efuse扩展读函数	7

2.4.	Efuse扩展写函数	8

3.	Efuse测试工具二次开发	8

3.1.	开发环境	8

3.2.	动态库使用	8

# EFUSE测试工具

EfuseTestTool工具是基于统一动态库(RKUpgrade.dll)开发的Efuse读写工具，实现了读写Efuse Key和Efuse扩展读写功能。

## 读取Efuse Key步骤

- 选择签名固件或者loader

- 连接rockusb设备

- 点击

- 读取成功

## 写入Efuse Key步骤

此功能会从签名固件或loader中获取公钥,并计算公钥的hash,将hash写入efuse中。注意如果Efuse中已经写过key，此过程也会返回成功，所以为了确保Key成功写入，需要回读Key确认一下。

- 选择签名固件或者loader

- 连接rockusb设备

- 点击

- 写入成功

## 扩展读步骤

此功能可以读取芯片Efuse内的任意数据，读取偏移和长度的单位都是bit,单次最多读取512bits。

- 选择签名固件或者loader

- 连接rockusb设备

- 输入读取位置和长度

- 点击

- 读取成功

## 扩展写步骤

此功能可以写入芯片Efuse规定范围内的任意数据，写入偏移和长度的单位都是bit,单次最多写入512bits。写入成功后请回读数据确认是否真正写入成功。

- 选择签名固件或者loader

- 连接rockusb设备

- 输入写入位置和长度

- 点击

- 初始化数据如下：

- 修改数据

- 点击

- 写入成功

# EFUSE读写函数说明

## 读取Key函数

函数原型:

BOOL RK_ReadKeyHashFromEfuse(PBYTE pKeyHash,USHORT &usKeyHashSize,DWORD dwLayer=0)

参数说明:

pKeyHash:输出参数，保存读取到的Key hash,由调用者分配此空间

usKeyHashSize：输出参数，保存读取到的key hash的长度，字节为单位

dwLayer:输入参数，可以通过它指定要操作的设备，多台设备同时连接时使用，默认为0

注意事项：

调用此函数前需要先调用RK_SetFirmware函数设置好签名固件或者loader

## 写入Key函数

函数原型:

BOOL RK_WriteKeyHashToEfuse(DWORD dwLayer)

参数说明:

dwLayer:输入参数，可以通过它指定要操作的设备，多台设备同时连接时使用，默认为0

注意事项：

调用此函数前需要先调用RK_SetFirmware函数设置好签名固件或者loader

## Efuse扩展读函数

函数原型:

BOOL RK_ReadDataFromEfuse(PBYTE pBuffer,USHORT usPos,USHORT usReadSize,DWORD dwLayer=0)

参数说明:

pBuffer:输出参数，保存读取到的efuse数据,由调用者分配此空间，一个bit数据占一个字节

usPos：输入参数，读取位置

usReadSize：输入参数，读取长度

dwLayer:输入参数，可以通过它指定要操作的设备，多台设备同时连接时使用，默认为0

注意事项：

调用此函数前需要先调用RK_SetFirmware函数设置好签名固件或者loader

## Efuse扩展写函数

函数原型:

BOOL  RK_WriteDataToEfuse(PBYTE pBuffer,USHORT usPos,USHORT usWriteSize,DWORD dwLayer=0)

参数说明:

pBuffer:输入参数，存放要写入的efuse数据,由调用者分配此空间，一个bit数据占一个字节

usPos：输入参数，写入位置

usWriteSize：输入参数，写入长度

dwLayer:输入参数，可以通过它指定要操作的设备，多台设备同时连接时使用，默认为0

注意事项：

调用此函数前需要先调用RK_SetFirmware函数设置好签名固件或者loader

# Efuse测试工具二次开发

## 开发环境

EfuseTestTool使用Vs2008开发环境，采用静态方式加载RKUpgrade.dll库。

统一动态库相关文件介绍：

RKUpgradeDll.h：RKUpgrade库的头文件，导出函数的声明都在此文件中

RKUpgrade_Debug.lib：动态库关联的调试模式静态库

RKUpgrade.lib：动态库关联的发布模式静态库

RKUpgrade.dll：统一动态库文件

## 动态库使用

- 动态库初始化

函数名：RK_Initialize

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的OnInitDialog函数

- 动态库反初始化

函数名RK_Uninitialize

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的OnClose函数

- 扫描设备

函数名：RK_ScanDevice

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的ScanDeviceProc函数

- 设置签名固件或者签名loader

函数名：RK_SetFirmware

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的OnBnClickedBtnBrowse函数

- 读取Efuse key

函数名：RK_ReadKeyHashFromEfuse

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的ReadKeyProc函数

- 写入Efuse key

函数名：RK_WriteKeyHashToEfuse

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的WriteKeyProc函数

- Efuse 扩展读

函数名：RK_ReadDataFromEfuse

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的ReadDataProc函数

- Efuse 扩展写

函数名：RK_WriteDataToEfuse

参考位置：EfuseTestToolDlg.cpp的WriteDataProc函数